DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubrizare privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Volumul I

CAIETUL DE SARCINI

Autoritate Contractantă: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect Mureș”

Tipul contractului de delegare: Concesiune de servicii pe termen lung

Septembrie 2025 (versiunea-2/revizia-2 la 25.11.2025)

Cuprins

Capitolul I – Dispoziții generale	3

Capitolul II – Obiectul Caietului de sarcini	3

Capitolul III – Cerințe organizatorice minimale	6

Secțiunea 1. Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia	6

Secțiunea a 2-a. Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor	8

Secțiunea a 3-a. Autorizații și licențe	9

Secțiunea a 4-a. Personal și instructaj	9

Secțiunea a 5-a. Echipament de protecție	10

Secțiunea a 6-a. Sistemul de management integrat	11

Secțiunea a 7-a. Monitorizarea activității	11

Secțiunea a 8-a. Securitatea obiectivelor și instalațiilor	12

Secțiunea a 9-a. Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor	12

Capitolul IV – Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare mecano-biologică	14

Capitolul V – Eliminarea prin depozitare a deșeurilor	17

Capitolul VI – Perioada de mobilizare	22

Nr. de înregistrare DELEGATAR

__________ din ______________

CAIETUL DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubrizare privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Capitolul I – Dispoziții generale

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat în baza caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 98/2025.

Caietul de sarcini a fost întocmit în concordanță cu cerințele și obiectivele prevăzute în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Mureș 2020 – 2025, cu respectarea în totalitate a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș și ținând cont de dispozițiile legale în vigoare aplicabile.

Capitolul II – Obiectul Caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților componente ale Serviciului de Salubrizare privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș, stabilind cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

În sensul prezentului caiet de sarcini, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect Mureș”, în numele și pe seama  unităţilor administrativ-teritoriale membre:

- județul MUREȘ,

- municipiul TÂRGU MUREȘ,

- municipiul REGHIN,

- municipiul SIGHIȘOARA,

- municipiul TÂRNĂVENI,

- orașul LUDUȘ,

- orașul SOVATA,

- orașul IERNUT,

- orașul MIERCUREA NIRAJULUI,

- orașul SĂRMAȘU,

- orașul SÂNGEORGIU DE PĂDURE,

- orașul UNGHENI,

- comuna ACĂȚARI,

- comuna ADĂMUŞ,

- comuna ALBEŞTI,

- comuna ALUNIȘ,

- comuna APOLD,

- comuna AŢINTIŞ,

- comuna BAHNEA,

- comuna BAND,

- comuna BATOŞ,

- comuna BĂGACIU,

- comuna BĂLA,

- comuna BĂLĂUŞERI,

- comuna BEICA DE JOS,

- comuna BERENI,

- comuna BICHIŞ,

- comuna BOGATA,

- comuna BREAZA,

- comuna BRÂNCOVENEŞTI,

- comuna CEUAŞU DE CÂMPIE,

- comuna CHEŢANI,

- comuna CHIBED,

- comuna CHIHERU DE JOS,

- comuna COROISÂNMĂRTIN,

- comuna CORUNCA,

- comuna COZMA,

- comuna CRĂCIUNEŞTI,

- comuna CRĂIEŞTI,

- comuna CRISTEŞTI,

- comuna CUCERDEA,

- comuna CUCI,

- comuna DANEŞ,

- comuna DEDA,

- comuna EREMITU,

- comuna ERNEI,

- comuna FĂRĂGĂU,

- comuna FÂNTÂNELE,

- comuna GĂLEŞTI,

- comuna GĂNEŞTI,

- comuna GHEORGHE DOJA,

- comuna GHINDARI,

- comuna GLODENI,

- comuna GORNEŞTI,

- comuna GREBENIŞU DE CÂMPIE,

- comuna GURGHIU,

- comuna HODAC,

- comuna HODOŞA,

- comuna IBĂNEŞTI,

- comuna ICLĂNZEL,

- comuna IDECIU DE JOS,

- comuna LIVEZENI,

- comuna LUNCA,

- comuna LUNCA BRADULUI,

- comuna MĂGHERANI,

- comuna MĂDĂRAŞ,

- comuna MICA,

- comuna MIHEŞU DE CÂMPIE,

- comuna NADEŞ,

- comuna NEAUA,

- comuna OGRA,

- comuna PAPIU ILARIAN,

- comuna PĂNET,

- comuna PĂSĂRENI,

- comuna PETELEA,

- comuna POGĂCEAUA,

- comuna RĂSTOLIŢA,

- comuna RÂCIU,

- comuna RUŞII MUNŢI,

- comuna SASCHIZ,

- comuna SÂNCRAIU DE MUREŞ,

- comuna SÂNGEORGIU DE MUREŞ,

- comuna SÂNGER,

- comuna SÂNPAUL,

- comuna SÂNPETRU DE CÂMPIE,

- comuna SÂNTANA DE MUREŞ,

- comuna SĂRĂŢENI,

- comuna SOLOVĂSTRU,

- comuna STÂNCENI,

- comuna SUPLAC,

- comuna SUSENI,

- comuna ȘĂULIA,

- comuna ȘINCAI,

- comuna TĂURENI,

- comuna VALEA LARGĂ,

- comuna VĂRGHIŞ,

- comuna VĂTAVA,

- comuna VEŢCA,

- comuna VIIŞOARA,

- comuna VÂNĂTORI,

- comuna VOIVODENI,

- comuna ZAGĂR,

- comuna ZAU DE CÂMPIE,

are calitatea de delegatar.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității/activităților componente ale serviciului de salubrizare privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități specifice ale Serviciului de salubrizare:

a) Tratarea mecanobiologică a Deșeurilor Reziduale generate pe raza județului Mureș la stația de tratare mecanobiologică Sânpaul (STMB Sânpaul), inclusiv evacuarea/transportul și predarea fluxurilor rezultate:

  - deșeuri stabilizate biologic și/sau Deșeuri Reziduale nerecuperabile către depozitul conform de deșeuri nepericuloase;

  - Deșeuri Reziduale valorificabile energetic către instalațiile de valorificare energetică;

b) Eliminarea prin depozitare la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Sânpaul a Deșeurilor Reziduale, deșeurilor stradale, deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, reziduurilor din tratarea Deșeurilor Municipale, precum și a deșeurilor nevalorificabile provenite din lucrări de reamenajare/reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor,

și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare, precum și din legislația specifică, respectiv Anexa 1 la OUG nr. 92/2021, Legea 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022.

Capitolul III – Cerințe organizatorice minimale

Secțiunea 1. Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia

Operatorul are următoarele obligații de serviciu public:

    - prestarea activităților de salubrizare cu respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării construcțiilor în timpul exploatării, precum și cu respectarea tuturor obligațiilor sale care îi revin conform legii și pe care și le-a asumat prin contractul de delegare a gestiunii;

    - exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor (inclusiv reparațiile curente) și utilajelor cu personal propriu și/sau autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

    - elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

    - ținerea evidenței orelor de funcționare a autospecialelor, instalațiilor și utilajelor;

    - asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare;

    - asigurarea conducerii operative prin dispecerat, la solicitarea scrisă a delegatarului și cu recunoașterea costurilor aferente în tarif;

    - deținerea unei dotări proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

    - aplicarea metodelor performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului;

    - respectarea autorizațiilor și avizelor atașate prezentului Caiet de sarcini, cât și a celor viitoare ce se vor obține în legătură cu activitățiile delegate;

    - respectarea proceselor de lucru, a fluxurilor tehnologice și a activităților de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la DDN Sânpaul și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică;

    - respectarea proceselor de lucru și a fluxurilor tehnologice pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la SSCT Cristești, TMB Sânpaul și Stațiile de transfer zonale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

    - inspecția atentă a deșeurilor reziduale destinate pentru eliminare prin depozitare, transportate de Operatori de salubrizare de la: stațiile de transfer Râciu, Reghin, Târnăveni și Bălăușeri; de la stația de tratare mecano-biologică Sânpaul; de la stația de sortare, compostare și transfer Cristești; precum și a altor deșeuri municipale din Aria de deservire (deșeuri stradale, deșeuri de pământ și pietre provenite de pe căile publice, deșeuri care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor), pentru extragerea tuturor deșeurilor din lista de deșeuri neacceptate în depozit și pentru dirijarea acestora în conformitate cu reglementările cu caracter special aplicabile, în scopul evitării eliminării prin depozitare a unor categorii de deșeuri periculoase care generează, prin descărcări necontrolate de deșeuri, levigat și emisii atmosferice peste limitele admisibile;

    - ținerea într-un mod clar, distinct și corect a evidenței gestiunii deșeurilor și produselor/refuzurilor de proces, a deșeurilor generate din propria activitate, dar și a celorlalte materiale folosite (materiale utilizate pentru desfășurarea procesului, combustibil, materiale auxiliare, etc.);

    - controlul strict al utilizării concentratului rezultat din procesul de tratare a levigatului de la depozit (este necesară asigurarea capacității de tratare care să corespundă parametrilor de eliminare);

    - ținerea într-un mod clar, distinct și corect a proceselor de activitate (recepție și inspecție, sortare,  descompunere intensă, maturare, depozitare temporară și livrare). În egală măsură, pentru fiecare proces de activitate se va ține o contabilitate cât mai exactă și detaliată, în vederea justificării tarifelor aplicate și demonstrării cheltuielilor efectuate;

    - respectarea indicatorilor de performanță și calitate, precum și a celorlalți indicatori tehnici de operare stabiliți;

    - furnizarea către Autoritatea Contractantă, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

    - colaborarea cu ceilalți operatori care executa activități de salubrizare in cadrul Serviciului de salubrizare in județul Mureș, cu reciclatori, colectori ocazionali (informali) si valorificatori de deșeuri, doar de pe raza teritorială a județului Mureș, doar sub îndrumarea si controlul Delegatarului, in vederea creșterii cantității de deșeuri recuperate in vederea refolosirii, reciclării sau altui tip de valorificare si, concomitent, in vederea reducerii cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare;

    - asigurarea, dacă este cazul, a unor dotări, instalații și echipamente proprii specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract si pentru îmbunătățirea țintelor specificate si depășirea indicatorilor de performanță;

    - respectarea regulamentului serviciului de salubrizare;

    - întreprinderea tuturor demersurilor pentru transferul autorizației integrate de mediu, de la Județul Mureș la Delegat, în termen de 30 zile de la semnarea contractului. Ulterior, la finalizarea sau, după caz, rezilierea contractului, întreprinderea tuturor demersurilor pentru transferul autorizației integrate de mediu către Județul Mureș;

    - realizarea investițiilor propuse prin prezentul Caiet de sarcini, în termenul asumat conform Propunerii tehnice.

Prestarea activității de salubrizare se va realiza astfel încât să se asigure:

    - continuitatea activității, indiferent de anotimp, cu respectarea prevederilor contractuale;

    - adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

    - verificarea calității activității prestate;

    - respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

    - ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activității;

    - respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de delegatar;

    - prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică;

    - reînnoirea parcului auto, în condițiile prevăzute în contractul de delegare;

    - îndeplinirea indicatorilor de performanță corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, precum și a indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului, aprobați de delegatar;

    - asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului.

Secțiunea a 2-a. Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor

Toate bunurile puse la dispoziție de delegatar trebuie exploatate în condiții de siguranță în funcționare, cu respectarea prevederilor din Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere, din prescripțiile/specificațiile tehnice aferente instalațiilor, echipamentelor și utilajelor utilizate, precum și a legislației privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă.

Operatorul va monitoriza factorii de mediu și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Operatorul va constitui un stoc suficient de piese de rezervă și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și continuă a activității.  Operatorul va completa toate piesele de rezervă și consumabilele imediat după ce acestea au fost date în folosință.

Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor/instalațiilor și va acționa imediat pentru reparare în caz că se identifică deteriorări sau riscul de producere a unor incidente/avarii. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau va înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări transmise delegatarului și al acceptului acestuia cu privire la costurile aferente, urmând ca respectivele costuri să fie recunoscute în tarif la solicitarea de modificare a tarifului.

Întreținerea va fi executată numai în conformitate cu Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere puse la dispoziție de către delegatar sau producător. Întreținerea trebuie să fie asigurată într-o manieră pro-activă, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte sa fie necesare reparații majore.

Întreținerea curentă a echipamentelor și instalațiilor va fi asigurată de personalul de exploatare. Reparațiile majore și reparațiile generale pot fi efectuate și de către companii  specializate.

Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incintă.

Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților concesionate/date în administrare.

Toate lucrările de întreținere și reparații vor avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebita manipulării combustibililor, lubrifianților și a solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

Levigatul și apa provenită din scurgeri care a fost în contact cu deșeurile, precum și apa provenita din stația de curățare a echipamentului contaminat (zona de spălare a roților), vor fi direcționate către sistemul de colectare a levigatului pentru tratare în stația de epurare, conform Manualului/Instrucțiunilor de operare al instalației.

Operatorul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul incintei și/sau pe traseele de transport a deșeurilor.

Operatorul va opera obiectivele/instalațiile în așa fel încât să minimizeze mirosurile generate de gestionarea deșeurilor.

Operatorul va asigura realizarea tratamentelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele concesionate.

Operatorul va încheia, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare a activității.

Asigurarea unei noi utilități, precum și renunțarea la o utilitate existentă care deservește obiectivul/instalația, față de momentul semnării contractului va putea fi realizată de către operator numai cu acordul prealabil al delegatarului.

Operatorul va asigura personalul necesar desfășurării activității.

Secțiunea a 3-a. Autorizații și licențe

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

  - licențele necesare pentru prestarea activității/activităților specifice serviciului de salubrizare eliberate de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  - orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu, după caz.

Secțiunea a 4-a. Personal și instructaj

(1) Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante. Angajații vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

(2) Personalul cheie obligatoriu, precum și personalul operativ a face parte din echipa Operatorului/Delegatului este prevăzut în Anexa 1 (”Personal cheie și operativ”) la Caietul de sarcini.

Pe toată durata derulării contractului de delegare, Operatorul are obligația să prezinte, la solicitarea Delegatarului, lista nominală cu personalul angajat pentru prestarea activităților de salubrizare, pe categorii de personal, cu specificarea specializărilor/calificărilor profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de execuție și cu indicarea numărului de salariați angajați cu salariul minim brut pe țară garantat la plată.

Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze și să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și/sau servicii în legătură cu activitatea atribuită. Persoana cu responsabilități de conducere sau un reprezentant al operatorului împuternicit de aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă să se prezente la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei, atunci când delegatarul solicită.

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, situații de urgență, de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă.

Operatorului nu i se permite să schimbe fluxul deșeurilor, fără permisiunea delegatarului.

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Secțiunea a 5-a. Echipament de protecție

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Prevenirea situațiilor de urgență și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea a 6-a. Sistemul de management integrat

Operatorul va implementa un sistem de management calitate - mediu, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2015 sau echivalent și ISO 14001:2015 sau echivalent.

Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de salubrizare prestate de operator.

Operatorul trebuie să pună la dispoziția delegatarului, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele delegatarului privind raportarea datelor și informațiilor solicitate.

Operatorul trebuie să se asigure că desfășoară toate activitățile în condițiile respectării standardelor de management al calității și de mediu și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

Secțiunea a 7-a. Monitorizarea activității

Delegatarul are dreptul să monitorizeze continuitatea și calitatea activității prestate de operator, în condițiile prevăzute în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare, după caz.

Operatorul va monitoriza și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

(1) Operatorul are obligația să coopereze pe deplin cu delegatarul în scopul monitorizării și controlului activităților prestate și să permită delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitățile de salubrizare atribuite.

(2) Operatorul are obligația să permită delegatarului să inspecteze toate instalațiile, echipamentele și vehiculele utilizate la prestarea activităților de salubrizare atribuite.

(1) Delegatarul va fi informat de către operator despre orice inspecție/control programată/programat de alte autorități și va putea participa la acestea.

(2) Delegatarul are dreptul să organizeze ședințele de management al serviciilor cu participarea operatorului și, dacă este cazul, a altor operatori care prestează activități pe fluxul deșeurilor.

(3) Operatorul va suporta eventualele penalizări pentru nerespectarea prevederilor Autorizației Integrate de Mediu, constate de organele abilitate de control.

Secțiunea a 8-a. Securitatea obiectivelor și instalațiilor

(1) Intrarea în obiectivele administrate de operator este controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul operatorului și informarea delegatarului.

(2) Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către operator și se comunică delegatarului.

(1) Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele.

(2) Operatorul raportează Delegatarului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi.

(3) Orice incident neobișnuit trebuie anunțat în termen de maxim două ore către delegatar și proprietarul infrastructurii, Județul Mureș și trecute în raportul zilnic privind securitatea.

(4) Operatorul și Delegatarul analizează orice astfel de incident și evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

Operatorul are obligația să implementeze un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

Secțiunea a 9-a. Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

(1) Operatorul are obligația să implementeze un sistem informatic și o bază electronică de date a operațiunilor desfășurate, unde vor fi înregistrate, stocate și procesate toate datele legate de activitatea acestuia.

(2) Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare activitate a serviciului/obiectiv în parte și per total.

(3) Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor vor fi implementate încă din perioada de mobilizare prevăzută de contractul de delegare a gestiunii și trebuie să fie utilizabile la data începerii prestării activităților.

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

Operatorul actualizează zilnic baza de date cu cantitățile de deșeuri aferente activităților/operațiunilor desfășurate (tratare și/sau eliminare), defalcate pe fiecare unitate administrativ-teritorială de proveniență a deșeurilor.

(1) La cererea delegatarului, operatorul va prezenta un raport privind serviciile similare prestate pe baza contractelor de delegare încheiate cu alți delegatari, precum și pentru serviciile similare prestate către alți operatori cu care se află în raporturi contractuale.

(2) Raportul va cuprinde pentru fiecare contract în parte cantitatea de deșeuri acceptată la tratare/eliminare prin depozitare și contravaloarea serviciilor prestate.

Sistemul informatic și baza de date electronică a operațiunilor, trebuie să permită înregistrarea, actualizarea zilnică și raportarea structurată a tuturor datelor aferente activităților de tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor, raportând cel puțin următoarele:

1. Activitatea de tratare mecano-biologică (TMB)

- Cantitățile de deșeuri reziduale intrate în instalațiile TMB, defalcate pe fiecare unitate administrativ-teritorială de proveniență;

- Cantitățile de deșeuri tratate rezultate și modul de gestionare a acestora (eliminare prin depozitare la DDN, valorificare energetică, alte fluxuri de valorificare);

- Tipurile și cantitățile de deșeuri neconforme, neacceptate la TMB, cu precizarea originii acestora;

- Indicatorii de performanță realizați, raportați lunar și comparați cu valorile admise prin contract;

- Consumul de materiale și utilități aferent funcționării instalațiilor TMB;

- Personalul utilizat pentru operarea instalațiilor;

- Lucrările de întreținere și reparații efectuate la echipamente și instalații;

- Incidentele și avariile înregistrate, inclusiv întreruperile programate/neprogramate și durata acestora;

- Reclamațiile și notificările primite, precum și modul de soluționare/răspuns;

- Alte date solicitate de către Delegatar.

2. Activitatea de depozitare la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)

- Cantitățile de deșeuri intrate în DDN, defalcate pe categorii și pe surse de proveniență (UAT/Operatori);

- Tipurile și cantitățile de deșeuri neconforme, neacceptate la DDN, cu precizarea originii acestora;

- Indicatorii de performanță realizați, raportați lunar și comparați cu valorile admise prin contract;

- Consumul de materiale și utilități aferent activității de depozitare;

- Personalul utilizat pentru activitatea de depozitare;

- Lucrările de întreținere și reparații efectuate la echipamente, utilaje și infrastructura depozitului;

- Incidentele și avariile înregistrate, inclusiv întreruperile programate/neprogramate și durata acestora;

- Reclamațiile și notificările primite, precum și modul de soluționare/răspuns;

- Alte date solicitate de către Delegatar.

3. Cerințe generale

- Sistemul informatic trebuie să fie accesibil online și să permită generarea de rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale, structurate pe activități (TMB și DDN) și pe ansamblul serviciului;

- Operatorul va propune, în perioada de mobilizare, un model de lucru al bazei de date, supus aprobării Delegatarului;

- Baza de date trebuie să permită agregarea și prelucrarea automată a înregistrărilor zilnice și exportul facil în formate standard (xls, pdf, csv).

În cazul în care Delegatarul va implementa un sistem informatic propriu pe parcursul derulării contractului, Operatorul se obligă să utilizeze fără rezerve noul sistem informatic pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Implementarea sistemului informatic nu va genera costuri suplimentare pentru Operator.

Capitolul IV – Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare mecano-biologică

Prezentul capitol se aplică pentru activitatea specifică de Tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalația de tratare mecano-biologică din localitatea Sânpaul, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică.

Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, inclusiv transportul deșeurilor tratate stabilizate biologic și al reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau al deșeurilor cu potențial de valorificare energetică la instalațiile de valorificare energetică, în condițiile legii, în stația de tratare mecano-biologică:

| Nr. crt. | Denumirea | Capacitate proiectată | Localizare / Amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stația de tratare mecano-biologică (STMB) Sânpaul (deservește județul Mureș) | 120.000 t/an | Amplasamentul TMB Sânpaul este situat la 12 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60, care face legătura între Târgu Mureș și Cluj Napoca. Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găsește pe latura vestică, la limitele dintre comunele Ogra (în vest) și Sânpaul (în est). Amplasamentul aparține domeniului public al județului Mureș, administrator fiind Consiliul Județean Mureș. |

(1) La stația de tratare mecano-biologică Sânpaul vor fi tratate deșeurile reziduale colectate separat de pe raza teritorială a județului Mureș.

(2) Fluxul categoriilor de deșeuri care vor fi supuse procesului de tratare mecano-biologică se va realiza astfel:

- INPUT (intrări stație TMB): Deșeurile reziduale (deșeurile colectate în amestec), inclusiv deșeurile stradale, cu excepția deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, colectate din cele 7 zone de colectare ale județului Mureș vor fi transportate/transferate la Stația TMB Sânpaul;

- OUTPUT (ieșiri stație TMB):

- Materiale reciclabile (Plastic; Metal; Sticlă) rezultate în urma procesului de tratare mecanică în cadrul stației TMB și care vor fi transportate la reciclatori;

- Material RDF rezultat în urma procesului TMB va fi transportat la instalații de valorificare energetică;

- CLO rezultat în urma procesului de tratare biologică a fracției organice din deșeuri reziduale intrate în stație va fi valorificat/utilizat ca material de acoperire sau depus pe celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul;

- Reziduurile de la TMB (deșeuri care nu pot fi valorificate/reciclate) vor fi transportate la celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul.

Cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată în Stația de tratare mecano-biologică este de:

- 60.000 tone estimată pentru perioada de tranziție (maxim 6 luni începând cu Luna 7 de la semnarea Contractului), adică în perioada de operare a STMB în configurația existentă, înainte de realizarea investițiilor cuprinse în Anexa 3 (”Listă investiții TMB”) la Caietul de sarcini;

- 120.000 tone estimată pentru primul an de operare a STMB, după realizarea investițiilor cuprinse în Anexa 3 (”Listă investiții TMB”) la Caietul de sarcini.

(1) Indicatorul de performanță pentru operarea Stației de tratare mecano-biologică privind cantitatea de deșeuri reciclabile rezultată din procesele de tratare a deșeurilor reziduale este de 3% deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă predate la reciclare din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în instalațiile de tratare mecano-biologică.

(2) Cantitatea totală de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă predate la reciclare rezultată din aplicarea indicatorului de performanță la cantitatea totală deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în primul an de operare, în Stația de tratare mecano-biologică este de 3.600 tone/an.

(3) Indicatorul de performanță pentru operarea Stației de tratare mecano-biologică cu biostabilizare privind cantitatea de deșeuri tratate și reziduuri rezultată din procesele de tratare a deșeurilor reziduale este de 60% deșeuri tratate (50% CLO și 10% Reziduuri) destinate a fi eliminate prin depozitare din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică.

(4) Cantitatea totală de reziduuri și deșeuri tratate rezultată din aplicarea indicatorului de performanță la cantitatea totală deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în primul an de operare, la Stația de tratare mecano-biologică este de 72.000 tone/an (aproximativ 60.000 to/an CLO + 12.000 to/an reziduuri), cu excepția cazului în care prin ofertă/contractul de delegare operatorul își asumă o cantitate mai mică la depozitare.

(1) Operatorul are sarcina de a asigura predarea și comercializarea deșeurilor reciclabile rezultate din procesul de tratare a deșeurilor reziduale către operatorii economici autorizați să desfășoare activități de reciclare. Veniturile estimate a fi obținute de operator din vânzarea/valorificarea deșeurilor reciclabile nu se includ în structura tarifului, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

(2) Cantitatea minimă de deșeuri reciclabile predată la reciclare va fi de minimum 3% din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în STMB, indicator verificat trimestrial.

(3) Veniturile rezultate din valorificarea deșeurilor reciclabile se utilizează pentru reducerea tarifului facturat utilizatorilor, prin aplicarea formulelor prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Operatorul are obligația să raporteze periodic către ADI Ecolect Mureș situația cantităților de deșeuri reciclabile predate și veniturile obținute din valorificarea acestora.

(5) Modalitatea concretă de facturare, verificare și aplicare a reducerii tarifare se va detalia în Contractul de delegare a gestiunii serviciului.

(6) Operatorul are sarcina de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de incinerare/coincinerare a deșeurilor pentru eliminarea, prin incinerare, a cantităților de deșeuri cu potențial de valorificare energetică de tip RDF/SRF, reprezentând 15%  din cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată, respectiv 18.000 tone/an de RDF/SRF. Restul de reziduuri și deșeuri tratate, vor fi transportate la depozitul de deșeuri Sânpaul, cu excepția cazului în care prin ofertă/contractul de delegare operatorul își asumă o cantitate mai mică la depozitare și/sau o cantitate mai mare la valorificarea energetică.

(4) Deșeurile maturate de tip CLO rezultate din procesul de tratare mecano-biologică vor fi transportate la depozitul de deșeuri pentru a fi utilizate ca strat de suport și/sau strat de acoperire a depozitului sau pot fi valorificate de către operator ca material de rambleiere și/sau de ameliorare a terenurilor degradate/contaminate, cu respectarea legislației din domeniul protecției mediului.

(5) Cheltuielile cu valorificarea energetică, care cuprind cheltuielile cu transportul deșeurilor cu potențial de valorificare energetică de la stația de tratare mecano-biologică la instalațiile de incinerare/coincinerare și cheltuielile cu incinerarea acestor deșeuri, stabilite conform contractului încheiat între operator și operatorul economic autorizat să desfășoare activități de incinerare/coincinerare a deșeurilor, se includ în tariful de tratare mecano-biologică.

(1) Pentru operarea stației de tratare mecano-biologică se fundamentează/stabilește un tarif de tratare mecano-biologică (Ttmb) prin raportare la cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în stația de tratare mecano-biologică Sânpaul, astfel:

- Tarif de tratare mecano-biologică pentru perioada în care se va asigura operarea STMB în configurația existentă, adică înainte de realizarea investițiilor cuprinse în Anexa 3 (”Listă investiții TMB”) la Caietul de sarcini, aplicabil pentru o perioadă estimată de 6 luni, tarif care va purta indicativ Ttmb [1]. Tariful maxim acceptat pentru această perioadă tranzitorie este de 135 lei/tonă fără TVA.

- Tarif de tratare mecano-biologică pentru perioada în care se va asigura operarea STMB în configurația retehnologizată, adică după realizarea investițiilor cuprinse în Anexa 3 (”Listă investiții TMB”) la Caietul de sarcini, aplicabil pentru o perioadă estimată de 9 ani, tarif care va purta indicativ Ttmb [2]. Tariful maxim acceptat pentru primul an de exploatare a STMB în configurația retehnologizată este de 146 lei/tonă fără TVA.

În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestării activității.

(2) Contravaloarea cheltuielilor cu alte activități de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor și contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se includ în tarif și se vor evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator, după caz.

Spațiile în care se realizează activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

  - să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor reziduale și pentru stocarea temporară a acestora, în vederea tratării;

  - să fie prevăzute cu cântar pentru cântărirea la intrarea și ieșirea din stația/instalațiile de tratare mecano-biologică a autospecialelor de transport deșeuri reziduale;

  - să fie prevăzute cu sisteme de colectare a apelor uzate tehnologice, a apelor pluviale și a levigatului;

  - să fie prevăzute cu instalații de spălare și dezinfectare;

  - să fie prevăzute cu puncte de prelevare probe ape uzate;

  - să fie prevăzute cu grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

  - să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare desfășurării activității în orice perioadă a zilei;

  - să fie prevăzute cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor destinate prevenirii, limitării și stingerii acestora, conform cerințelor impuse prin avize/autorizații de către autoritățile competente;

  - să asigure, conform specificațiilor tehnice ale instalației, captarea și dirijarea emisiilor rezultate din procesele de tratare biologică spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Componentele, caracteristicile tehnice principale, procesele tehnologice și parametrii de funcționare ai stației de tratare mecano-biologică Sânpaul, precum Autorizația de mediu și Listele cu inventarul bunurilor publice sunt prezentate în Anexa 9 (”Alte documente”) la Caietul de sarcini.

Manualul/Instrucțiunile de operare al/ale stației tratare mecano-biologică Sânpaul se regăsește în Anexa 2 (”Documentație tehnică TMB”) la Caietul de sarcini.

(1) Operatorul trebuie să asigure echipamentele/utilajele necesare pentru prestarea activității prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, de natura bunurilor de retur, conform cerințelor din anexa nr. Anexa 3 (”Listă investiții TMB”) la Caietul de sarcini.

(2) După realizarea investițiilor, Operatorul are obligația ca în termen de maxim 30 de zile de la recepția și punerea în funcțiune a utilajelor să actualizeze orice avize/autorizații precum și Manualul/Instrucțiunile de operare al/ale stației tratare mecano-biologică Sânpaul.

(3) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată a investițiilor realizate în bunuri de natura celor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Operatorul are obligația să obțină, pe numele său, toate avizele/autorizațiile necesare prestării activității, conform prevederilor legale în vigoare.

(1) Pentru buna desfășurare a activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, operatorul are obligația de a respecta în integralitate cerințele tehnice, operaționale și organizatorice prevăzute în documentațiile aferente instalației. Activitatea trebuie să se desfășoare conform specificațiilor tehnice și instrucțiunilor de operare prevăzute în Manualele/Instrucțiunile de operare ale stației TMB Sânpaul și în Anexa 2 – Documentație tehnică TMB, acestea reprezentând documentele de referință pentru exploatarea în condiții de eficiență, siguranță și protecție a mediului.

(2) De asemenea, operatorul trebuie să asigure utilizarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor/utilajelor puse la dispoziție, în conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente și cu cerințele din Anexa 3 – Listă investiții TMB. Orice deviere de la parametrii de funcționare sau neconformitate identificată în cadrul proceselor tehnologice va fi gestionată prin aplicarea măsurilor corective prevăzute în manuale și prin raportarea către autoritatea contractantă.

(3) În concluzie, definirea și operarea activității de tratare mecano-biologică trebuie să se realizeze prin respectarea strictă a prevederilor legale și a documentațiilor tehnice și operaționale anexate, acestea constituind baza pentru asigurarea performanței instalației și îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite.

Capitolul V – Eliminarea prin depozitare a deșeurilor

Prezentul capitol se aplică pentru activitatea specifică de Eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase.

Operatorul are obligația de a presta activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și a reziduurilor rezultate din procesele de tratare a deșeurilor municipale, precum și a oricăror alte tipuri de deșeuri nepericuloase din deșeurile municipale care nu pot fi valorificate, inclusiv a deșeurilor rezultate din prestarea serviciilor conexe serviciului de salubrizare, precum cele rezultate din gestionarea deșeurilor voluminoase și gestionarea deșeurilor din construcții provenite din lucrările de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, în condițiile legii, la depozitul de deșeuri:

| Nr. crt. | Denumirea | Capacitate estimată rămasă de operare | Localizare / Amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozitul de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul (deservește județul Mureș) – Celula 1 | ≈200.000 tone | Amplasamentul Depozitului de deşeuri clasa „b” este situat la 12 km vest de municipiul Târgu Mureş, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei şi 3 km de şoseaua E 60, care face legătura între Târgu Mureş şi Cluj Napoca. Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găseşte pe latura vestică, la limita dintre comunele Ogra (în vest) şi Sânpaul (în est). Acesta se află într-o zonă de deal, în afara zonei inundabile, iar cea mai apropiată locuinţă se află la o distanţă de circa 2 km. Accesul către obiectiv se face pe un drum modernizat, care porneşte din drumul naţional în zona pasajului suprateran peste calea ferată. Suprafaţa amplasamentului este de 31,14 ha şi aparţine domeniului public al judeţului Mureş, administrator fiind Consiliul Judeţean Mureş. |
| Nr. crt. | Denumirea | Capacitate proiectată | Localizare / Amplasament |
| 2 | Depozitul de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul (deservește județul Mureș) – Celula 2 | 900.000 mc | la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei, la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60. |

La depozitul de deșeuri Sânpaul vor fi eliminate, prin depozitare, deșeurile provenite de pe raza teritorială a județului Mureș.

Cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi eliminată prin depozitare în DDN Sânpaul este de:

- ≈ 172.500 tone, pentru perioada de tranziție (maxim 18 luni începând cu Luna 7 de la semnarea Contractului), adică în perioada de operare a DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 1 până la epuizarea capacității de depozitare;

- 120.000 tone, estimată pentru primul an de operare a DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 2, după construirea Celulei nr. 2 în conformitate cu investiția prevăzută în Anexa 5 (”Listă investiții DDN”) la Caietul de sarcini.

(1) Pentru operarea depozitului de deșeuri se fundamentează/stabilește un tarif de depozitare (Tdepozitare) prin raportare la cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi eliminată prin depozitare, în depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul, astfel:

- Tarif de depozitare pentru perioada în care se va asigura operarea DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 1, adică înainte de construirea Celulei nr. 2, aplicabil pentru o perioadă estimată de 18 luni, tarif care va purta indicativ Tdepozitare [1]. Tariful maxim acceptat pentru această perioadă tranzitorie este de 185 lei/tonă fără TVA.

- Tarif de depozitare pentru perioada în care se va asigura operarea DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 2, adică după construirea acestei celule de depozitare, aplicabil pentru o perioadă estimată de 8 ani, tarif care va purta indicativ Tdepozitare [2]. Tariful maxim acceptat pentru primul an de exploatare a DDN Celula nr. 2 este de 264 lei/tonă fără TVA.

În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestării activității.

(2) Fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, precum și garanția financiară pentru mediu, constituite conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021, se includ obligatoriu în structura tarifului de depozitare.

(3) Contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

Componentele, caracteristicile tehnice principale, procesele tehnologice și parametrii de funcționare ai depozitului de deșeuri Sânpaul precum și Autorizația de mediu și Listele cu inventarul bunurilor publice sunt prezentate în Anexa 9 (”Alte documente”) la Caietul de sarcini.

(1) Manualul/Instrucțiunile de operare al depozitului de deșeuri Sânpaul se regăsește în Anexa 4 (”Documentație tehnică DDN”) la Caietul de sarcini.

(2) Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025 se regăsește în Anexa 8 (”Studiu de fezabilitate DDN”) la Caietul de sarcini.

(1) Operatorul trebuie să realizeze investițiile prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, de natura bunurilor de retur, conform cerințelor din anexa nr. Anexa 5 (”Listă investiții DDN”) la Caietul de sarcini.

(2) După realizarea investițiilor, Operatorul are obligația ca în termen de maxim 30 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor să actualizeze orice avize/autorizații precum și Manualul/Instrucțiunile de operare al/ale depozitului de deșeuri Sânpaul.

(3) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată a investițiilor realizate în bunuri de natura celor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Operatorul are obligația să obțină, pe numele său, toate avizele/autorizațiile necesare prestării activității, conform prevederilor legale în vigoare.

(1) Pentru buna desfășurare a activității de eliminare prin depozitare, operatorul are obligația de a respecta în integralitate cerințele tehnice, operaționale și organizatorice prevăzute în documentațiile aferente depozitului. Activitatea trebuie să se desfășoare conform specificațiilor tehnice și instrucțiunilor de operare prevăzute în Manualele/Instrucțiunile de operare ale depozitului de deșeuri Sânpaul și în Anexa 4 – Documentație tehnică DDN, acestea reprezentând documentele de referință pentru exploatarea în condiții de eficiență, siguranță și protecție a mediului.

(2) De asemenea, operatorul trebuie să asigure utilizarea și întreținerea corespunzătoare a tuturor echipamentelor/utilajelor puse la dispoziție și/sau realizate ca investiții, precum și să asigure urmărirea comportării în timp a construcției Celulei nr. 2, în conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente, respectiv documentațiilor finale incluse în Cartea tehnică a construcției. Orice deviere de la parametrii de funcționare sau neconformitate identificată în cadrul proceselor tehnologice va fi gestionată prin aplicarea măsurilor corective prevăzute în manuale și prin raportarea către autoritatea contractantă.

(3) În concluzie, definirea și operarea activității de eliminare prin depozitare trebuie să se realizeze prin respectarea strictă a prevederilor legale și a documentațiilor tehnice și operaționale anexate, acestea constituind baza pentru asigurarea performanței depozitului de deșeuri și îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite.

Operatorul va realiza închiderea Celulei nr. 1 se va realiza cu respectarea Proiectului tehnic privind ”Închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei nr. 1 de depozitare de la Depozitul Zonal Sânpaul, Județul Mureș”, elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L., pus la dispoziție în Anexa 6 (”Proiect tehnic închidere Celula nr. 1”) la Caietul de sarcini.

Județul Mureș, în calitate de titular al investiției și proprietar al infrastructurii, conform art. 15 alin. (8) din Ordonanța nr. 2/2021, se obligă să revizuiască proiectul tehnic de închidere și monitorizare postînchidere în toate situațiile în care:

  - poluarea produsă de depozit necesită revizuirea soluțiilor tehnice prevăzute în proiectul inițial;

  - schimbările celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea impactului asupra mediului;

  - siguranța în exploatare a proceselor sau activităților impune utilizarea altor tehnici;

  - prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(1) Operatorului îi revin mai multe obligații conexe în legătură cu activitatea de eliminare prin depozitare la Celula nr. 1, după cum urmează:

| ID | Obligație specifică pentru operarea DDN (celula nr. 1) | Activități generale de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizare | Verificarea semestrială a funcționării normale și calibrarea periodică pentru sistemele fixe de detecție a contaminării radiocative, model GammaScan LB112, producător Berthold Technologies. Cost estimativ anual: 21.000 lei (fără TVA) |
| 2 | Funcționare în parametrii | Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de tratare levigat Klarwin 7 existentă pe amplasament, pentru tratarea levigatului. În cazul în care, pe durata contractului sau la prelungirea acestuia, Operatorul solicită utilizarea unui alt tip de utilaj decât stația de tratare levigat Klarwin 7, acesta poate fi acceptat numai în condițiile îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe: a) utilajul propus să asigure o echivalență tehnologică și funcțională, respectiv aceeași capacitate de tratare a levigatului și aceiași parametri de performanță privind calitatea apei tratate și gradul de reducere a poluanților, conform reglementărilor de mediu în vigoare; b) utilajul să respecte specificațiile tehnice minime prevăzute în documentațiile tehnice și/sau manualele aferente stației Klarwin 7; c) Operatorul să prezinte toate documentele de conformitate (manuale tehnice, fișe tehnice, certificate CE, autorizații), precum și să actualizeze, după caz, avizele și autorizațiile necesare funcționării utilajului; d) utilajul să fie compatibil operațional cu infrastructura existentă la amplasament (racorduri, spații de operare, sisteme auxiliare); e) schimbarea utilajului să fie realizată numai cu acordul scris al Autorității contractante, pe baza unei documentații justificative privind echivalența tehnică și operațională. În lipsa respectării condițiilor prevăzute mai sus, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge propunerea de înlocuire a stației Klarwin 7. Cost estimativ anual: 1.470.000 lei (fără TVA) |
| 3 | Funcționare în parametrii | Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de ardere biogaz extisentă pe amplasament. Cost estimativ anual: 216.000 lei (fără TVA) |
| 4 | Garanție financiară de mediu | Constituirea garanției financiare de mediu conform prevederilor art. 40, lit. a) ale Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor |
| 5 | Plată redevență către proprietarul DDN, pentru exploatarea Celulei nr. 1 | Plata anuală a redevenței datorată pentru exploatarea Celulei nr. 1 a DDN Sânpaul. Cost estimativ anual: 1.116.775,00 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 9,71 lei/tonă fără TVA |
| 6 | Fond pentru închiderea şi monitorizarea post închidere a depozitului de deşeuri (pt. Celula 1) | Alimentarea contului constituit cu destinația de Fond pentru închiderea şi monitorizarea post închidere a depozitului de deşeuri (pt. Celula 1). Cost estimativ anual: 8.696.792,68 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 75,62 lei/tonă fără TVA |

(2) Operatorul va constitui Garanția financiară de mediu înaintea începerii activității de depozitare, sub forma unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu, care constituie un fond specific, având ca destinație finanțarea proiectelor privind gestionarea deșeurilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru neîndeplinirea obligațiilor conexe conform alin. (1), se aplică următoarele penalități:

| ID | Obligație specifică pentru operarea DDN (celula nr. 1) | Activități generale de realizat | Descriere penalități / Valoarea aplicabilă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizare | Verificarea semestrială a funcționării normale și calibrarea periodică pentru sistemele fixe de detecție a contaminării radiocative, model GammaScan LB112, producător Berthold Technologies | Nerealizarea verificării semestriale sau depășirea termenului cu ≥ 5 zile lucrătoare 5.000 lei pentru fiecare verificare omisă și 1.000 lei/zi de întârziere după primele 5 zile |
| 2 | Funcționare în parametrii | Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de tratare levigat Klarwin 7 existentă pe amplasament, pentru tratarea levigatului. În cazul în care, pe durata contractului sau la prelungirea acestuia, Operatorul solicită utilizarea unui alt tip de utilaj decât stația de tratare levigat Klarwin 7, acesta poate fi acceptat numai în condițiile îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe: a) utilajul propus să asigure o echivalență tehnologică și funcțională, respectiv aceeași capacitate de tratare a levigatului și aceiași parametri de performanță privind calitatea apei tratate și gradul de reducere a poluanților, conform reglementărilor de mediu în vigoare; b) utilajul să respecte specificațiile tehnice minime prevăzute în documentațiile tehnice și/sau manualele aferente stației Klarwin 7; c) Operatorul să prezinte toate documentele de conformitate (manuale tehnice, fișe tehnice, certificate CE, autorizații), precum și să actualizeze, după caz, avizele și autorizațiile necesare funcționării utilajului; d) utilajul să fie compatibil operațional cu infrastructura existentă la amplasament (racorduri, spații de operare, sisteme auxiliare); e) schimbarea utilajului să fie realizată numai cu acordul scris al Autorității contractante, pe baza unei documentații justificative privind echivalența tehnică și operațională. În lipsa respectării condițiilor prevăzute mai sus, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge propunerea de înlocuire a stației Klarwin 7. Cost estimativ anual: 1.470.000 lei (fără TVA) | Lipsa unui contract valabil pe toată durata operării Celulei nr. 1 sau întreruperea funcționării stației pentru mai mult de 48 h se va sancționa cu o penalitate contractuală de 10.000 lei/zi de întrerupere; Autoritatea Contractantă poate, pe cheltuiala operatorului, să contracteze servicii substitutive, contravaloarea serviciilor urmând a fi dedusă din veniturile operatorului. |
| 3 | Funcționare în parametrii | Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de ardere biogaz extisentă pe amplasament. Cost estimativ anual: 216.000 lei (fără TVA) | Lipsa unui contract valabil pe toată durata operării Celulei nr. 1 sau întreruperea funcționării stației pentru mai mult de 48 h se va sancționa cu o penalitate contractuală de 10.000 lei/zi de întrerupere; Autoritatea Contractantă poate, pe cheltuiala operatorului, să contracteze servicii substitutive, contravaloarea serviciilor urmând a fi dedusă din veniturile operatorului. |
| 4 | Garanție financiară de mediu | Garanția financiară de mediu va fi constituită înaintea începerii activității de depozitare, sub forma unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu Cost estimativ anual: 55.000 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 0,48 lei/tonă fără TVA | Lipsa Garanției financiară de mediu se va sancționa cu o penalitate contractuală de 0,1%/zi din valoarea lucrărilor de închidere și post-monitorizare a depozitului – Celula nr. 1; |
| 5 | Plată redevență către proprietarul DDN, pentru exploatarea Celulei nr. 1 | Plata anuală a redevenței datorată pentru exploatarea Celulei nr. 1 a DDN Sânpaul. Cost estimativ anual: 1.116.775,00 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 9,71 lei/tonă fără TVA | Redevenţa va fi plătită în tranșe trimestriale egale în contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata. În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenţei datorată Delegatarului în termenul prevăzut, Delegatul va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, strict pentru un termen de maxim 29 de zile de la data scadenței. Neplata redevenţei de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenţia unei instanţe judecătoreşti. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata Redevenţei datorate până la Data Încetării Contractului, precum si la plata penalităţilor de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol |
| 6 | Fond pentru închiderea şi monitorizarea post închidere a depozitului de deşeuri (pt. Celula 1) | Alimentarea contului constituit cu destinația de Fond pentru închiderea şi monitorizarea post închidere a depozitului de deşeuri (pt. Celula 1). Cost estimativ anual: 8.696.792,68 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 75,62 lei/tonă fără TVA | Fondul pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului se alimentează trimestrial. În cazul în care Delegatul nu efectuează alimentarea contului în termenul prevăzut, Delegatul va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. |

Capitolul VI – Perioada de mobilizare

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării Contractului de delegare și Data începerii efective a serviciilor și va avea o durată maximă de 6 luni. Activitățiile de realizat, de către operator, sunt prezentate în Anexa 7 (”Sarcini specifice”) la Caietul de sarcini.

conform valorii minime legală prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare

se estimează faptul că pentru operarea Celulei nr. 1 (”C1_DDN”) la momentul atribuirii Contractului de delegare va fi un disponibil de operare de aproximativ 18 luni (adică ≈200.000 tone efectiv ce se vor transporta până la umplerea celulei nr. 1)

conform datelor tehnice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025